Практична робота

Таема: ПД «Cisco Packet Tracer» огляд.

Мета: Ознайомлення з призначенням та можливостями програми моделювання

мереж ПД «Cisco Packet Tracer». Ознайомлення з інтерфейсом програми Cisco Packet Tracer.

1. Ознайомлення з основними мережевими утилітами операційних систем

Windows.

Короткий опис програми Cisco Packet Tracer

Призначення програми. Packet Tracer гнучке програмне забезпечення, яке є

засобом моделювання та візуалізації дії IP мереж. Воно призначено для навчання

мережевим технологіям та для оцінювання отриманих студентами знань.

Головні можливості програми. Packet Tracer дозволяє студентам будувати

власні моделі мереж (віртуальні мережі), отримати доступ до графічного

представлення цих мереж, анімувати дію мережі, додаючи свої пакети даних,

задавати питання про дію мереж та отримувати відповіді, і, нарешті, коментувати і

зберігати свої творіння.

Термін "трасування пакетів» описує режим анімованого фільму, де учень

може по крокам, у сповільненому темпі бачити події в мережі з метою дослідження

складних процесів, що зазвичай відбувається зі швидкостями в тисячі й мільйони

подій в секунду.

Для побудови моделі мережі Packet Tracer дозволяє моделювати основні типи

мережевого обладнання: комп’ютерів, серверів, Ethernet комутаторів,

маршрутизаторів, тощо. Зокрема, у програмі (версії 5.3.2) закладені моделі

декількох типів кожного виду обладнання: маршрутизаторів Cisco 1841, Cisco 2620,

Cisco 2621, Cisco 2811, Ethernet комутаторів Catalyst 2950-24, Catalyst 2950T,

Catalyst 2960, комутатора другого та третього рівнів Catalyst 3560-24PS.

Маршрутизатори можуть бути обладнані різними типами змінних модулів.

Шляхом «перетаскування» активних елементів мережі з панелі компонентів

мережі на робоче поле та з’єднання їх кабелями та каналами зв’язку можуть бути у

творені найрізноманітніші конфігурації мереж.

Для приведення мережі у дію кожна одиниця обладнання повинна бути

відповідним чином конфігурована. Конфігурування обладнання виконується за

допомогою графічного інтерфейсу (вікно інтерфейсу з’являється після клацання

лівою кнопкою миші на зображенні значка обладнання). Для маршрутизаторів

Cisco та комутаторів Catalyst за допомогою графічного інтерфейсу можуть бути

встановлені лише головні параметри. Основний обсяг конфігурування

маршрутизаторів забезпечується за допомогою інтерфейсу командного рядка

(Command Line Interface – CLI). Відтворюваний програмою Packet Tracer інтерфейс

CLI точно відповідає інтерфейсу реального обладнання фірми Cisco Systems.

поширеними у використанні командами.

Після побудови та конфігурування мережі її робота повинна бути перевірена

та, при необхідності, налагоджена. Для перевірки та налагодження може

моделюватися передавання по мережі різним видів пакетів. Це може виконуватися

як у реальному часі, так і у покроковому або сповільненому режимі.

Зібрана мережа разом з її поточним станом можуть бути збережені для

подальшої роботи у вигляді файлу (з розширенням pkt).

Packet Tracer моє інші можливості, які не будуть використовуватися у

поточному курсі. Packet Tracer дозволяє:

- відображати великі за обсягом та складні конфігурації мереж у

ієрархічному вигляді,

- відображати фізичне розташування обладнання у стояках,

приміщеннях, будинках, містах на фоні карти,

- організовувати колективну роботу студентів,

- створювати сценарії для перевірки знань студентів.

Інтерфейс програми. Після запуску програми Packet Tracer відкривається

головне вікно програми (Рис. 1).

Вікно містить такі компоненти:

1) текстова панель меню;

2) панель основних інструментів;

3) панель спільних інструментів;

4) перемикач «логічний простір / фізичний простір» (на рисунку показаний

режим логічного простору;

5) робоче поле – місце, де створюється мережа, конфігурується обладнання

та перевіряється робота мережі,

6) перемикач режиму проходження процесів у мережі «реальний час /

покрокове моделювання»

7) панель компонентів мережі; ця панель зберігає усі типи обладнання та

з’єднувальних кабелів, з використанням яких будується мережа,

8) частина панелі компонентів мережі; що дозволяє вибирати різновид

компоненту (маршрутизатор, комутатор, з’єднувальний кабель, кінцеве

обладнання, …);

Рис. 1. Головне вікно програми Cisco Packet Tracer

9) частина панелі компонентів мережі; що дозволяє вибирати конкретний тип

компоненту;

10) панель генерованих користувачем пакетів; містить інформацію про

передані по мережі за командою користувача пакети.

Мережа створюється шляхом вибору необхідних активних компонентів

мережі у панелі компонентів та розміщенні їх на робочому полі, а також з’єднання

компонентів кабелями. Кабелі беруться також з панелі компонентів.

Для вибору компоненту необхідно: а) клацнути по ньому лівою кнопкою

миші у панелі компонентів, б) клацнути на робочому полі, на місце необхідного

розташування компоненту.

Для з’єднання кабелем необхідно: а) клацнути на зображення кабелю, б)

клацнути на зображення компоненту, до якого необхідно підключити кабель –

з’явиться зображення вільних інтерфейсів компоненту, в) клацнути зображення

з’єднуваного інтерфейсу, г) аналогічним чином підключити другий кінець кабелю

до необхідного інтерфейсу другого компоненту.

На робочому полі компоненти мережі можуть вільно переміщуватися та

можуть бути видалені. Це робиться з використанням кнопок панелі спільних

інструментів (3). Верхня кнопка «Select» слугує для вибору елементів.

З використанням кнопки «Place note» («аркуш») на робочому полі можна

нанести необхідні написи. З використанням кнопки «хрест» можна видаляти

компоненти. Кнопка «лупа» слугує для перегляду таблиць параметрів компонентів.

Конфігурування компонентів мережі виконується таким чином. У режимі

вибору елементів (натиснута верхня кнопка панелі спільних інструментів)

клацаємо лівою кнопкою миші на активному елементі мережі - відкривається вікно

конфігурування (див. рис. 2). Для маршрутизатора та комутатора вікно

конфігурування має три вкладки.

З першої вкладки «Physical» (Рис. 2) виконується фізичне конфігурування -

додання (або видалення) змінних модулів. З другої вкладки «Config»

забезпечується можливість конфігурування основних параметрів пристрою у графічному режимі (Рис. 3). З третьої вкладки «CLI» надається можливість

конфігурування пристрою за допомогою інтерфейсу командного рядка (Command

Line Interface) – основного засобу конфігурування обладнання виробництва фірми

Cisco System (Рис. 4).

Для персонального комп’ютера та сервера є 4 вкладки. Перша та друга

аналогічні названому. На вкладці «Config» конфігуруються дві групи параметрів:

загальні параметри «GLOBAL» та параметри інтерфейсів «INTERFACE». Третя

вкладка «Desktop» є панеллю доступу до програмних додатків та утиліт.

Наприклад, «Command Prompt» (доступ до інтерфейсу командного рядка), «Web

Browser», «E-Mail».

Для серверу вкладка «Config» має значно більшу функціональність ніж для

персонального комп’ютера. Сервер може виступати у ролі HTTP сервера, DHCP,

DNS, EMAIL та інших видів серверів. Відповідно через групу «SERVICES»

забезпечується можливість конфігурування параметрів серверів.

Вкладка «Software/Services» не використовується при виконання

лабораторних робіт.

Рис. 2. Вікно конфігурування активного пристрою. Фізичне конфігурування

Рис. 3. Вікно конфігурування активного пристрою. Графічний інтерфейс

Рис. 4. Вікно конфігурування активного пристрою. Інтерфейс командного рядка

Стан кожного інтерфейсу пристрою мережі можна спостерігати при

наведенні вказівника миші на зображення пристрою (без клацання). При наведенні

вказівника на з’єднувальний кабель на схемі показуються номери інтерфейсів, до

яких він підключений.

Фізичний стан інтерфейсів відображається кольором точки біля на кабелі

біля інтерфейсу: зелений – робочий стан, червоний – неробочий.

З використанням кнопки «Inspect» (з зображенням лупи) на панелі спільних

інструментів (3) можна вивести на екран комп’ютера таблиці з даними про стан

пристрою.

Після конфігурування мережі можна провести перевірку її роботи. Перевірка

роботи може бути виконана з кінцевих пристроїв (комп’ютерів, серверів) за

допомогою команд інтерфейсу командного рядка.

Інший варіант перевірки: програма Packet Tracer має менш трудомісткі

засоби генерування тестових пакетів. За допомогою кнопок у вигляді конверту на

панелі спільних інструментів (3) можна послати тестові пакети між заданими

точками мережі. За допомогою кнопки з запечатаним конвертом (Add Simple PDU)

виконується команда «ping» між обраними після натискання пристроями.__

Результат пересилання тестових пакетів записується у вікні панелі генерованих

користувачем пакетів (10).

Увага. У робота цього інструменту (кнопки «ping») спостерігаються неточності.

При робочому стані зв’язку перша спроба (іноді і друга) може дати негативний

результат («Failed»). Тому після негативного результату спроби доцільно

виконати повторну спробу.

Проходження тестових пакетів можна спостерігати у реальному часі або у

режимі спостереження по крокам. Переключення на режим спостереження по

крокам виконується за допомогою перемикача (6) у лівому нижньому куті робочого

поля. При переході у режим покрокового спостереження з правого боку з’являється

панель переліку подій - «Event List» (Рис. 5). У верхній частині вікна записуються

події. Нижня частина містить кнопки керування процесом.

Рис. 5. Вікно програми у режимі моделювання проходження пакетів по крокам

Для пересилання тестового пакету необхідно натиснути на кнопку «Add

Simple PDU» (з зображенням конверта) на панелі спільних інструментів (10),

клацнути послідовно на пристрій відправник пакету та пристрій приймач пакету.

На робочому полі з’являється зображення конверта. Далі натисканням на кнопку

«Capture / Forward» можна по крокам спостерігати за проходженням пакета по

мережі.

У будь який час можна проаналізувати структуру пакета клацнувши на його

зображенні. Скидання режиму покрокового моделювання у початковий стан

виконується натисканням на кнопку «Delete» на панелі генерованих пакетів (10).

Більш детально з роботою з програмою Packet Tracer необхідно

ознайомитися за допомогою відеоролика (на російській мові) [1]. Повний опис

роботи з програмою та її можливостей містить файл «Help» (на англійській мові)

[2].

Ресурси та література:

1. Відеоролик «PacketTracer_Введение.wmv» (на російській мові) -

Учбовий сайт ДУТ (http://moodle.duikt.edu.ua), матеріали до курсу

«Проектування інфокомунікаційних мереж».

2. Допомога («Help», на англійській мові) до програми Cisco Packet

Tracer «PacketTracer-Help.exe» - Учбовий сайт ДУТ

(http://moodle.duikt.edu.ua), матеріали до курсу «Проектування

інфокомунікаційних мереж».